Тестовые задания к МДК 05.01.

Технология облицовочных работ керамической плиткой.

Раздел -1: « Техника безопасности при выполнении облицовочных работ».

- Рабочее место плиточника организовывается таким образом, чтобы между ящиком с раствором и обрабатываемой поверхностью оставался проход шириной не менее:

- 0,5 м.

- 0,6 м.

- 0,7 м.

- При работе с растворами, имеющими химические добавки необходимо использовать:

- Респиратор;

- Резиновые перчатки;

- Головной убор и респиратор.

- При очистке оснований от грязи и остатков раствора с помощью электрощетки нужно работать в:

- Рукавицах;

- Защитных очках;

- Защитных очках и респираторе.

- При приготовлении раствора соляной кислоты:

- Воду вливают в раствор соляной кислоты;

- Соляную кислоту вливают в воду.

- Для нейтрализации кислоты в случае ее разбрызгивания используют:

- Мыльный раствор;

- 5% раствор йода;

- 10% раствор соды.

Раздел -2: «Общие сведения по плиточно-облицовочным работам».

- Какие работы по облицовке поверхностей плитками называются облицовочными? (подчеркните правильное определение):

- Конструкция, состоящая из  натуральных и искусственных камней, уложенных на строительном растворе в определённом порядке.

- Покрытие поверхностей конструктивных элементов зданий и сооружений, выполненное из природных или искусственных материалов, которые обычно отличаются высокими защитными и декоративными качествами.

- Отделочный слой на поверхности различных конструктивных элементов зданий, стен, перегородок, перекрытий, колонн выравнивающий эти поверхности или придающий им определённую форму и фактуру.

2. Решающую  роль  при  определении  назначения  керамической  плитки  играют:

- Количество обжигов;

- Сопротивление истиранию;

- Толщина;

- Водопоглощение.

3. Отклонения размеров плиток для полов по длине грани не должны превышать:

- ±0,5 мм и по толщине ±1-2 мм.;

- ±1,5 мм и по толщине ±1-2 мм.;

- ±2,5 мм и по толщине ±1-2 мм.

4.  Какие практические функции улучшает облицовка (перечислите не менее трёх функций)?:

Ответ: теплоизоляция, звукоизоляция, гидроизоляция.

Раздел -3. «Инструмент для облицовки поверхностей керамической плиткой».

- Поставьте соответствие между инструментом и назначением:

| № | Инструмент | № | Назначение. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрель | 1 | шнур, по которому ведется укладка плиточного ряда. |
| 2 | Угольник | 2 | для декоративной заделки межплиточных швов. |
| 3 | Гибкий уровень | 3 | для раскроя гипсовых плиток и сверления отверстий. |
| 4 | Мастерок | 4 | для нанесения цементно-песчаного раствора на основание и/или тыльную сторону плитки. |
| 5 | Резиновый шпатель | 5 | для контроля и перенесения горизонтальных отметок. |
| 6 | Шнур-причалка | 6 | измерительный прибор, предназначенный для разметки и проверки прямых углов. |

| Инструмент | Назначение. |
| --- | --- |
| 6 | 1 |

Ответ:

- Выделите из списка контрольно-измерительные инструменты, используемые для плиточных работ:

Правило, рулетка, отвес, зубило, полутёрок, водяной уровень, шпатель, кусачки.

- Какой инструмент используется для резки керамической плитки? (подчеркните, правильны ответ):

- нож-резак, цикля, скребок,

- царапка, сетка Рабитца, кусачки,

- стеклорез, резец, плиткорез.

Раздел - 4. «Приготовление растворов для отделочных работ».

- Перечислите, какие растворы применяют для облицовки поверхностей керамической плиткой (не менее трёх)?

- Чем отличается «жирный» раствор от «тощего»?

- Подвижность цементно-песчаного раствора для облицовки керамической плиткой должна быть (подчеркните правильный ответ):

- 5…6см.;

- 6…8см.;

- 8…9см.

- Перечислите преимущества сухих строительных смесей.

- Перечислите основные функции затирки для швов.

- Что используют в качестве наполнителя для  приготовления мастик?

- портландцемент,

- асбест,

- тальк,

- известняковую муку,

- всё из выше перечисленного.

Раздел-5. «Подготовка поверхностей под облицовку керамической плиткой».

- Облицовываемая поверхность не должна иметь отклонений от вертикали более (подчеркните правильный ответ):

- 10 -15мм; 		b)08-10мм; 			d)05-07 мм.

2.  При подготовке ровной бетонной поверхности перед облицовкой на цементный раствор делают (подчеркните правильный ответ):

a) Насечку;

b) Набивают металлическую сетку;

d) Штукатурят.

3. маслянистые пятна удаляют (подчеркните правильный ответ):

a) 6%-раствором уксусной кислоты;

b) 5%-раствором борной кислоты;

d) 3%-раствором соляной кислоты.

4. Влажность поверхностей подлежащих облицовке не должна превышать (подчеркните правильный ответ):

a) 08%; 		b) 10%; 			d)12%.

Раздел-6. Технология ведения плиточных работ.

1. Облицовочные работы делятся на три цикла, перечислите последовательность производства облицовочных работ.

1.____________________

2. ___________________

3. ___________________

- Облицовку стен начинают с (подчеркните правильный ответ):

- Разметки; 				b)Грунтовки; 				d)Провешивания.

- Назовите способы укладки керамической плитки.

1.___________________

2. __________________

3.___________________

- С чего начинают укладывать плитку (подчеркните правильный ответ):

- С установки марок;

- С установки маячных плиток;

- С установки фризового ряда.

- При какой температуре воздуха можно выполнять наружные облицовочные работы без добавления химических добавок (подчеркните правильный ответ):

- >50С;

- >70С;

- >100С.

- Облицовка плиткой может иметь отклонения от плоскости  при проверке двухметровой рейкой, (подчеркните правильный ответ): 	a)не более 2мм; 		 b)2,5мм; 				d) 3мм.