СПБ ГБОУ СПО

КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по учебно-производственной работе _____________В.П. Бойков. «__»______________201__г.

Конспект

Плиточные  работы

МДК 05.01 «Технология облицовочных работ»

ПМ 05 « Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

Курс 2   Группы: 9-С-24; 9-С-25; 9-С-26; 11-С-18; 11-С-17.

Специальность: 08.02.01 « Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

(шифр наименование)

Руководитель: Сёмина Елена Владимировна

( фамилия, имя, отчество)

# Профессия облицовщик-плиточник

|  | Плиткорезом плитку режет И потом края мережит, Кухню с ванной украшает. Облицовщик – вот работа! Праздник будет для кого-то... |
| --- | --- |

Плиточных дел мастер.

Если вы подвижный человек с хорошо развитой моторикой рук, любите физический труд, имеете эстетический вкус и не испытываете отвращения к математическим расчетам, то вам по плечу профессия плиточника-облицовщика. Это одна из самых интересных строительных профессий, которая имеет богатые традиции, историю и не менее привлекательные перспективы.

Результаты труда плиточников древних времен мы можем увидеть и в наши дни. К примеру, в знаменитой пирамиде Хеопса до сих пор сохранились следы облицовки. Ее внутренние помещения выложены глазурованными плитками с орнаментом, а пол вымощен плитами из алебастра. Уровень мастерства древнеегипетских плиточников восхищает, а их работа три с половиной тысячелетия спустя поражает своим качеством. Памятники архитектуры античной Греции и Рима, древних восточных государств демонстрируют нам великолепную отделку, выполненную ремесленниками-плиточниками. Средневековые замки, дворцы восемнадцатого-девятнадцатого веков, строения начала двадцатого века, – работа для облицовщиков находилась в любые времена. Сегодняшние мастера хранят, продолжают и развивают древние традиции своей профессии. Чтобы понять это, стоит лишь взглянуть на отделку станций метрополитена, спортивных центров, концертных залов.

## Т-1. Общая характеристика профессии

Плиточник сегодня – это не просто мастер, а художник в строительстве!

Плиточник-облицовщик работает в абсолютно разных помещениях: торговые центры, театры, бассейны, бани, квартиры, дома, офисы, солярии, бани и т.п. Он имеет дело с самыми разными строительными материалами, в том числе с керамической плиткой, искусственным камнем, кафелем, гранитом, керамогранитом, мрамором, мозаикой, фасадной плиткой, клинкером.

Облицовщик-плиточник должен обладать следующими качествами:

| - наглядно-образное мышление - хорошее цвето - и формо восприятие - богатая фантазия - ответственность. | - развитое воображение - наглядно-образная память - аккуратность |
| --- | --- |

## Требования к индивидуальным особенностям специалиста

Облицовщик-плиточник должен иметь хороший линейный глазомер, точную зрительно-двигательную координацию (на уровне движений рук), необходимы также хорошее чувство равновесия и отсутствие страха высоты.

## Медицинские противопоказания

Не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями: органов дыхания (склонность к простудным заболеваниям, хроническая пневмония и др.); опорно-двигательного аппарата (хронический ревматизм и др., а также заболевания, ограничивающие подвижность рук) сердечнососудистой системы (сердечная недостаточность, пороки сердца и др.); нервной системы (обмороки и др.); нарушения вестибулярного аппарата.

## Требования к профессиональной подготовке

Должен знать виды материалов, используемых при облицовке; способы разметки и разбивки горизонтальных, вертикальных и криволинейных поверхностей, способы установки и крепления фасонных и прямых плиток, правила ремонта и замены плиток.

## Родственные профессии

Облицовщик-мозаичник, паркетчик, штукатур-маляр, плиточник-фасадчик, каменщик.

Описание деятельности

Облицовщик-плиточник выполняет отделку фасадов зданий керамическими и бетонными плитами. Выполняет укладку каменных и бетонных ступеней наружных лестниц. Устанавливает тумбы ограждений и парапетов из тесаного камня. Выполняет облицовку набережных и пролётных строений мостов. Выполняет работы по устройству плиточных полов и облицовке внутренних поверхностей. Сортирует керамическую плитку по виду, размеру, цвету. Готовит растворы, очищает поверхности перед укладкой керамической плитки. Ремонтирует облицованные поверхности.

Т.-2 Общие сведения по плиточно-облицовочным работам.

Облицовка представляет собой покрытие поверхностей конструктивных элементов зданий и сооружений, выполненное из природных или искусственных материалов, которые обычно отличаются высокими защитными и декоративными качествами.

Облицовка придает зданию красивый, законченный вид, повышает стойкость поверхностей к воздействию влаги и температуры, увеличивает долговечность зданий, улучшает санитарно - гигиенические условия в помещениях.

Работы по облицовке поверхностей плитками называются облицовочными.

Назначение облицовки

Облицовка — наиболее долговечный и декоративный вид отделки зданий и сооружений. Она надежно защищает конструкции от разрушительного механического воздействия, влияния атмосферных осадков, химических продуктов, пыли, воды, улучшает их практические функции как теплоизоляция, звукоизоляция, гидроизоляция.

Облицованные поверхности существенно улучшают санитарно-гигиенические условия содержания помещений, облегчает их эксплуатацию.

Применяя плиты и плитки различных цветов н оттенков, можно получить самые разнообразные рисунки и орнаменты на поверхности. Облицовка может быть внутренней и наружной. Исходя из предназначения зданий, их архитектурных особенностей и облика, облицовка может быть произведена с применением природных декоративных материалов или с использованием искусственных.

Наиболее широко применяется облицовка стен, пилястр, колонн глазурованными керамическими плитками, а полов – керамическими плитками с неглазурованной гладкой, шероховатой или теснённой поверхностью, рулонными материалами. Реже настилают полы цементно-мозаичными, бетонными и кислотоупорными плитками.

По характеру расположения швов плитки различают облицовку «ШОВ В ШОВ»,  «ВРАЗБЕЖКУ» и «ДИАГОНАЛЬНУЮ». По цветовому оформлению облицовка может быть одноцветной н многоцветной с фризом, орнаментом, рисунком и т. п. В каждом конкретном случае вид облицовки и предъявляемые к ней требования устанавливаются проектом. Облицовка может выполняться в процессе или после возведения конструкций. Это зависит от вида конструкций.

Виды плитки

Плитка - один из наиболее популярных отделочных материалов, удерживающий лидирующие позиции уже на протяжении нескольких сотен лет.

Плитка является одним из самых многофункциональных облицовочных материалов. Это разноформатные пластины сравнительно небольшой толщины, выполненные из различного материала - керамики, природного камня, стекла и др.

Плиточные материалы

Облицовку вертикальных поверхностей выполняют из керамических и стеклянных плиток, плиток из синтетических материалов и др. Полы отделывают плиточными и рулонными материалами, мастиками и мозаичными растворами. Облицовочные плитки и плиты, изготовляют из материалов на основе минеральных вяжущих, а также на основе полимеров. Решающую  роль  при  определении  назначения  керамической  плитки  играет водопоглощение и сопротивление истиранию (износостойкость).

Водопоглощение является критерием, который определяет многие технические и эксплуатационные характеристики плитки. Низкое   влагопоглощение  керамической плитки гарантирует высокую морозостойкость плитки, а также существенно влияет на предельную прочность. (Прочность напольного покрытия из плитки с низким влагопоглощением  будет намного выше, чем из плиток такой  же  толщины  с пористой структурой тела).

Морозостойкость - это устойчивость плитки к циклическим замораживаниям и оттаиваниям без признаков разрушения и без значительного снижения прочности.

Сопротивление истиранию определяет возможность использования плитки в качестве напольной. У напольной плитки данный параметр должен быть очень высоким. Для классификации плитки по степени  истираемости используют метод PEI и выделяют 5 групп  плитки:  от  PEI-I  до  PEI-V.  I- группа наименее устойчива к истиранию, V - самая устойчивая.

# Формы и размеры керамической плитки

Все виды керамической плитки выпускаются разноформатными (то есть различной формы и размера). Наиболее популярными формами являются квадрат и прямоугольник, гораздо реже используются изделия сложных форм - четырех-, пяти-, шести-, восьмигранные, фигурные и др.

Керамическая плитка

Керамическую плитку для внутренней облицовки стен изготовляют из глины или специально составленной керамической массы и покрываются с лицевой стороны глазурью; тыльная сторона плиток делается рифленой. Глазурь плиток может быть прозрачной и непрозрачной, глянцевой и матовой, однотонной и цветной.

Керамическая плитка в зависимости от  назначения различается на:

- плитку для внутренней облицовки стен;

- плитку для наружной отделки фасадов и карты ковровой мозаики из нее;

- плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее;

- плитку со встроенными деталями.

По виду отделки плитка делится - на глазурованную и неглазурованную;

- по форме - на квадратную, прямоугольную и фигурную;

- по виду поверхности - на гладкую и рифленую;

- по виду боковых граней - с завалом и без завала;

- по цвету - на одноцветную, многоцветную и декорированную.

Как правило, для выполнения внутренней облицовки используют керамическую плитку толщиной 3-3,5 мм. Для придания облицованным поверхностям законченности используют керамические фасонные детали меньшей толщины.

Фасадная керамическая плитка.

По виду отделки лицевой поверхности бывает только глазурованной; по форме, типу поверхности, виду боковых граней, цвету - такая же, как и керамическая плитка для внутренней облицовки стен.

Толщина фасадной керамической плитки должна быть равномерной и не превышать, кроме плинтусных, 6 мм. Все плитки должны иметь правильную геометрическую форму, четкие грани и углы. Боковые грани квадратных и прямоугольных плиток должны составлять с ее плоскостью прямой угол.

Керамические глазурованные плитки  в РФ выпускаются двух сортов и должны отвечать требованиям ГОСТ 6141-91, указанным в таблицах №1,№2.

Таблица№1. Допустимые отклонения от формы плиток.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА ДЛЯ ПЛИТОК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I СОРТА |  | II СОРТА |
| 1. Кривизна лицевой поверхности, мм., не более | 0,8 |  | 1,1 |
| 2. Косоугольность, мм, не более: |  |  |  |
| - плиток длиной до 150 мм включая. | 0,5 |  |  |
| - для плиток длиной св. 150 мм | 1,0 |  |  |

Таблица №2. Соответствие требованиям показателей внешнего вида плиток

| ВИД ДЕФЕКТА | НОРМА ДЛЯ ПЛИТОК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I СОРТА | II СОРТА |  |
| 1. Отбитость со стороны лицевой поверхности | Не допускается | Допускается длиной не более 2 мм в количестве не более 2 шт. |  |
| 2. Щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности | Не допускаются | Допускаются шириной не более 1 мм общей длиной не более 10 мм |  |
| 3. Плешина | Не допускается | Допускается общей площадью не более 10 мм |  |
| 4. Пятно | То же | Допускается невидимое с расстояния 2 м |  |
| 5. Мушки | Допускаются невидимые расстояния: |  |  |
|  | 1 м | 2 м |  |
| 6. Засорка | Не допускается | Допускается невидимая с расстояния 2 м |  |
| 7. Наколы | Допускаются невидимые с расстояния: |  |  |
|  | 1 м | 2 м |  |
| 8. Пузыри, прыщи и вскипание глазури | Не допускаются | Допускаются вдоль ребра плитки шириной не более 2 мм |  |
| 9. Волнистость и углубления глазури | То же | Допускаются невидимые с расстояния 2 м |  |
| 10. Слипыш | Не допускается | Допускается общей площадью не более 5 мм |  |
| 11. Просвет вдоль краев цветных плиток | То же | Допускается вдоль края плитки шириной не более 2 мм |  |
| 12. Следы от зачистных приспособлений вдоль ребра лицевой поверхности | Не допускаются | Допускаются невидимые с расстояния 2м |  |
| 13. Нарушения декора (разрыв краски декора, смещение декора, нарушение интенсивности окраски) | Допускаются невидимые с расстояния: |  |  |
|  | 1м |  | 2м |

Примечание: При создании декоративного эффекта допускаются волнистость глазури, вдавленность или выпуклость рисунка, матовость, оттенки цвета и сочетание различных видов глазури.

Плитки должны иметь правильную форму, без выпуклостей, выбоин и трещин. Различие в толщине плитки допускается не более 0,5 мм. Углы плиток должны быть прямыми; отклонение стороны плитки от прямого угла допускается не более чем на 0,5мм. Отклонение поверхности плиток от плоскости (искривление плитки) для плиток 1 и 2-го сорта допускается не более 1,1 мм.

Водопоглощение плиток по отношению к их весу в высушенном состоянии должно быть не более 16%.

## Стеклянная плитка

Это облицовочный материал, изготавливаемый из отходов стеклопроизводства по особой технологии с использованием различных добавок.

Стеклянная плитка находит широкое применение при выполнении наружной и внутренней отделки стен зданий, ее используют для создания декоративных панно, карт ковровой мозаики. Существует несколько разновидностей облицовочных плиток из стекла:

- эмалированные стеклянные плитки;

- стеклодекор;

- стеклянные плитки и плиты «Стемалит»;

- стеклянные плитки и плиты «Марблит»;

- стеклосодержащие специальные облицовочные плитки «Пенодекор»;

- карты ковровой мозаики.

Стеклянные плитки внешне несколько проигрывают керамическим, но по основным характеристикам ни в чем им не уступают: они прочны, морозостойки, огнеупорны, водонепроницаемы, обладают повышенной твердостью, гигиеничны.

У всех стеклянных плиток (исключение составляют плиты «Пенокедор») прочность сцепления с цементно-песчаным раствором невысокая, поэтому в качестве клеящего слоя для облицовочных материалов этого типа используют полимерцементную мастику.

Половая керамическая плитка. По характеристикам (вид лицевой поверхности, вид боковых граней, цвет и др.) аналогична фасадной керамической плитке, отличие по форме и толщине. Толщина для половой плитки не менее 5 и не более 13 мм. По форме различают плитки квадратные, прямоугольные, треугольные, шестигранные, восьмигранные и др.

Керамическая плитка для облицовки пола размером 48 х 48 мм идет на изготовление карт ковровой мозаики.

Керамическая плитка со встроенными деталями. По основным характеристикам аналогична обычным плоским керамическим плиткам, главное отличие - наличие встроенных деталей (крючка, полочки, мыльницы и др.).

Керамогранит (керамический гранит, керогранит, грескерамика) — искусственный отделочный материал. Керамогранит является разновидностью плотноспеченной керамической плитки. Главное отличие от обычной керамической плитки ― однородность состава.

Керамогранит выпускают в виде плиток с толщиной в пределах от 7 до 30 мм (оптимальный вариант - 8-14 мм).

Керамические плитки для полов изготовляют из пластичных и спекающихся глин, в которые для уменьшения деформации при обжиге добавляют отощающий наполнитель, а для получения надлежащего цвета - пигменты.

Плитки для обычных полов изготовляют с гладкой, шероховатой или тисненой поверхностью; с тыльной стороны поверхность делают рифленой для лучшего сцепления с раствором прослойки. Плитки могут быть одноцветными или многоцветными. По форме плитки бывают квадратными, прямоугольными, шестигранными и восьмигранными; при настилке последних применяются вкладыши.

Отклонения размеров плиток для полов по длине грани не должны превышать ±2,5 мм и по толщине ±1-2 мм.

# Маркировка керамической плитки

Присутствие на упаковке двух одинаковых пиктограмм указывает на высокое качество изделия.

- Ступня на черном фоне - напольная плитка;

- Кисть руки - плитка для стен;

- Снежинка - морозоустойчивость;

- Ступня на заштрихованном фоне - повышенная износостойкость;

- Лепесток пламени с цифрой «1» или «2» - количество обжигов плитки.

Асбестосмоляные плитки для настилки полов изготовляют на основе инденкумароновой смолы или ее смеси с поливинилхлоридной смолой, с наполнителем из асбеста, талька, каолина, древесной муки или их смеси, а также пигмента. Плитки выпускаются квадратными со сторонами толщиной 2 и 3 мм.

Поливинилхлоридные плитки для настилки полов изготовляют на основе поливинилхлоридной смолы с добавкой пластификатора - дибутилфталата, олифы, наполнителя - талька, стабилизатора - стеарата кальция и пигментов. Плитки выпускаются квадратными и прямоугольными и толщиной 2 и 3 мм.

Релиновые плитки для настилки полов получают высечкой их из релинового линолеума и выпускают квадратными толщиной 3; 5 мм.

Т-3. Инструмент для облицовки поверхностей керамической плиткой.

Тип инструментов, приспособлений и механизмов зависит от вида облицовочных работ и характеристик облицовочных материалов.

Рис. №1. Инструменты и приспособления для облицовочных работ: 1- топорик; 2- угольник; 3 - рулетка; 4 - молоток; 5 - строительный уровень; 6- гибкий уровень; 7 – гвозди.

Рис.№2. Инструменты и приспособления для облицовочных работ: 1 - отвес; 2- емкость для раствора; 3 - малярная кисть; 4 - точильный брусок; 5 - стеклорез; 6 - щипцы; 7 - кусачки; 8 - лопатка; 9 - рашпиль; 10 - резиновые шпатели.

Для измерения выступов и впадин применяется контрольная ступенчатая линейка

Прямая кельма (мастерок) - для нанесения цементно-песчаного раствора на основание и/или тыльную сторону плитки.

Гребенчатая кельма - для нанесения мастики или клея, а также для разравнивания цементно-песчаного раствора. С этой же целью используют зубчатый шпатель.

Киянка (деревянная или резиновая) - для осаживания уложенной на раствор (мастику/клей) керамической или каменной плитки.

Рис.№3 Применение резиновой киянки: 1 — киянка; 2 — вкладыши, вбиваемые между восьмигранными плитками; 3 — треугольные вкладыши у бордюров

Рулетка - измерительный прибор для линейных измерений. Для облицовочных работ рекомендуется металлическая рулетка не менее 2 м длиной.

Угольник - измерительный прибор, предназначенный для разметки и проверки прямых углов.

Строительный уровень (ватерпас) используется для установки и контроля положения маячных плиток, а также для проверки ровности облицовки.

Гибкий уровень для контроля и перенесения горизонтальных отметок.

Дрель (ручная или электрическая) - для раскроя гипсовых плиток и сверления отверстий. Для сверления отверстий в керамической плитке используется электродрель с победитовым сверлом или с особой коронкой-насадкой с победитовыми напайками. Диаметр победитовой коронки выбирается исходя из диаметра требуемого отверстия.

Нож-резак со специальной заточкой и гильотинные ножницы - для нарезки пластиковых плиток.

Щипцы (кусачки) с широкими и узкими резцами - для создания округлых вырезов на керамической плитке, а также, если необходимо отломить очень узкую полоску (кромку).

Рашпиль и точильный брусок - для чистовой обработки и коррекции срезов обрезанной плитки.

Малярная кисть с жесткой щетиной - для увлажнения основания и тыльной стороны плитки; для нанесения мастичного слоя.

Резиновый шпатель - для декоративной заделки межплиточных швов.

Шнур-причалка - это шнур, по которому ведется укладка плиточного ряда.

Грабли - для разравнивания слоя цементно-песчаного раствора по большой поверхности.

Щетка с жесткой щетиной - для уничтожения бумажной подложки с карт ковровой мозаики.

Ветошь из мягкого и гигроскопичного материала - для завершающей очистки облицовки;

Шурупы (дюбеля и пластмассовые пробки к ним);

Сборно-разборные подмости - для облицовки стен и потолков в помещении высотой более 2,7 м.

Стальной скребок - инструмент для очистки основания, скола неровностей и удаления затвердевшей грязи. Выпуклости и большие бугры на поверхности основания сбивают при помощи скарпеля и молотка.

Цикля - для выравнивания основания из гипсобетонных плит.

Царапка - для обработки незатвердевшей поверхности цементной стяжки.

Молоток - для забивания гвоздей и отколки керамической плитки.

Для нарезки керамической плитки необходимы алмазный стеклорез, резец с роликом из твердого сплава или профессиональный плиткорез. Существует огромное разнообразие плиткорезов (пластинчатый, стержневой, роликовый, рычажный), которые при всех конструктивных различиях работают, примерно одинаково (Рис.№4).

Рис.№4. Профессиональный рычажный плиткорез часто предусматривает не только нарезку плитку по прямой, но и сверление отверстий разного диаметра.

Вспомогательные материалы

К вспомогательным материалам, применяемым при выполнении облицовочных работ, относятся:

СЕТКА РАБИТЦА - применяется при облицовке плитками деревянных поверхностей. Она изготовляется из проволоки диаметром 0,5-1 мм, с ячейками размером 10´10 и 15´15 мм (очень редко 5´5 мм).

Лучшие сорта сетки изготовляются из оцинкованной проволоки, которая почти не подвергается коррозии.

Проволока для оплетения по гвоздям употребляется печная, диаметром 1-1,5 мм.

Гвозди для крепления сетки Рабитца или для сплетения проволокой деревянных конструкций применяются обыкновенные железные длиной 70 мм.

Все инструменты должны быть в исправном состоянии, необходимо обращать внимание на их внешний вид и рабочее состояние. На металлических деталях инструментов не должно быть ржавчины, рукоятки  должны крепко  сидеть в гнёздах, кабель и корпус электроприборов не должны иметь повреждений т.п.

По окончанию облицовочных работ инструменты необходимо тщательно промыть водой и насухо протереть. Хранят инструменты в сухом месте.

Т-4. Приготовление растворов для отделочных работ.

# Растворы для облицовочных работ

Для облицовочных работ используют следующие материалы: цементно-песчаный раствор, мастики, клеи и заполнители для швов.

## Цементно-песчаный раствор

Этот раствор применяется для устранения неровностей на облицовываемой поверхности, для укладки керамической, стеклянной, гипсовой плитки, карт ковровой мозаики из них, плит из природного камня, а также для заделки швов.

В состав цементно-песчаного раствора входят портландцемент, строительный песок и вода.

Оптимальная толщина слоя раствора составляет 6-8мм, но учитывая возможные неровности поверхности, толщину прослойки увеличивают до 9…15мм.

Подвижность цементно-песчаного раствора для облицовки поверхностей керамической плиткой должна составлять 5…6 см.

## Мастики

Мастики - это пластичные смеси, получаемые из органических или синтетических связующих, минеральных или пылевидных наполнителей и различных добавок, улучшающих их качество. Мастики, используемые для облицовочных работ, делятся на две большие группы: мастики, которые готовят на рабочем месте, непосредственно перед началом работ, и мастики заводского приготовления, которые продаются в готовом виде.

В качестве связующих в таких мастиках используют битумы и полимеры по отдельности либо одновременно. Таким образом, различают битумные, казеиновые, гипсовые, полимерные и битумно-полимерные мастики.

Битумы представляют собой твердые либо вязкопластичные вещества черного цвета. По назначению они подразделяются на строительные, кровельные и дорожные. Все свои основные физические свойства, а именно гидрофобность (несмачиваемость водой), водостойкость, морозостойкость, пластичность (при положительной температуре), битумы передают мастикам, изготовленным на их основе.

Битумные мастики. Для приготовления битумных мастик предпочтение отдается строительным нефтяным битумам марок БН 50/50, БН 70/30 и БН 90/10. Первое число в маркировке обозначает температуру размягчения, то есть температуру, до которой необходимо разогреть битум для использования его в приготовлении битумных мастик.

Казеиновый клей представляет собой порошок серого цвета, однородный по составу, со специфическим запахом. На основе казеинового клея готовят казеиновую и казеиново-цементную мастики. Для этой цели выпускаются три марки клея: «Обыкновенный» (ОБ), «Особый» (В-105) и «Экстра» (В-107).

Гипсовый раствор.  На основе гипсового вяжущего готовят гипсовую мастику (гипсовый раствор). Гипсовые вяжущие представляют собой порошкообразную массу белого цвета. По степени помола различают гипсовые вяжущие грубого, среднего и тонкого помола. При изготовлении гипсовой мастики для производства облицовочных работ используют гипсовые вяжущие всех марок, но обязательно тонкого помола. Степень помола можно определить по прохождению гипсовых вяжущих через сито с размерами ячеек 0,2 x0,2 мм: тонкий помол практически не дает остатка на сите.

Гипсовые вяжущие очень гигроскопичны, поэтому во избежание «спекания» их хранят в местах, недоступных для влаги.

Полимеры, используемые при приготовлении полимерных мастик для облицовочных работ, условно их можно разделить на термопластичные (дисперсия ПВА, инденкумароновые полимеры), термореактивные (эпоксидные полимеры) и органические (масляные лаки, смолы, олифы).

В качестве наполнителя при приготовлении мастик используют портландцемент марок 400 и 500, асбест, тальк и известняковую муку. Добавками, улучшающими качество мастик, могут служить резиновая крошка, резиновый клей, кумароновая смола, канифоль, скипидар.
Укладку плитки можно осуществлять сразу после нанесения мастики, она легко разбавляется водой, быстро схватывается. Однако времени на исправление погрешностей при укладке плитки практически нет, так как мастика быстро схватывается.

## Клеи

Все клеи, используемые при облицовочных работах, - синтетические, промышленного производства - продаются в готовом виде.

Сухие строительные составы/смеси.

В основном встречаются пять видов сухих строительных составов:

- смеси, используемые для кладочных растворов,

- клеевые составы для керамической плитки, керамогранита;

- ремонтные или санационные смеси;

- выравнивающие составы;

- шпаклевочные смеси.

Сухие строительные смеси это материал, приготовленный на производстве, строго дозированный в соответствии с рецептом набор ингредиентов, который предназначается для выполнения определенного вида строительных и ремонтных работ. 
Преимущества сухих строительных смесей это скорость, удобство и снижение расходов.
Опыт использования готовых сухих смесей показал их высокую эффективность. В сравнении с традиционными методами приготовления растворных смесей:
производительность труда повышается в 3-5 раз
снижается расход основных материалов в 5-10 раз
при плиточных работах - до 7 раз
при устройстве полов - до 10 раз.

Современные сухие смеси - это многокомпонентные составы, в которых помимо минерального вяжущего и заполнителя присутствует комплекс химических добавок, регулирующих скорость схватывания и твердения вяжущего и обеспечивающих необходимые физико-механические свойства раствора после затвердевания.
В состав любой сухой смеси входят: вяжущее вещество (цемент/гипс и известь или их комбинации), нейтральные наполнители для обеспечения оптимального объема (чаще всего это песок) и специальные модифицирующие добавки, придающие смеси необходимые свойства. Ко всем добавкам для сухих смесей предъявляется требование - низкая гигроскопичность. Это необходимо для обеспечения сохранности смеси (т. е. предотвращения преждевременного твердения вяжущего за счет адсорбируемой влаги). С помощью специальных добавок, которые присутствуют в любой строительной смеси, достигается регулирование реологических свойств составов: они разжижают растворные смеси без увеличения содержания воды. 
          Для получения сухих смесей, которые можно применять в зимнее время, используют противоморозные добавки.

Сухие строительные смеси имеют ряд преимуществ, из которых главными и наиболее предпочтительными являются легкость в работе. Сухая смесь быстро приготавливается, легко ложится на поверхность и разравнивается, а также шлифуется и покрывается краской и иными материалами; а также долговечность покрытий, выполненных с использованием сухих строительных смесей, они быстро приготавливаются, не образуют комков.

Технические характеристики сухих строительных смесей:

- Низкий расход  материала (на 1м2  - 1,7…3 кг.);

- Продолжительность переработки – 30 мин;

- Время укладки плитки до – 15 мин;

- Время корректировки – 10 мин;

- Полная нагрузка возможна через – 72 часа в зависимости от производителя.

Смеси безопасны для здоровья, потому что они, с одной стороны, не содержат химически вредных веществ, а с другой стороны, обладают высокой воздухопроводностью.

Затирка для швов.

Основные функции затирки швов:

- защитная (гидроизоляция торцов плитки, защита от перепадов температур, влажности)

- декоративная -  создание целостного вида кладки или многоэлементного покрытия.

Для заделки швов можно используют как растворы, сухие смеси так и мастики.

На данный момент применяют три основных вида затирок для швов:

- Сухая смесь на основе цемента

- Эпоксидная затирка

- Полиуретановая затирка

Цементная затирка

Затирки на основе цемента. В емкость отмеряется количество воды, согласно рекомендации производителя, после чего в воду, при постоянном перемешивании всыпается сухая смесь. После достижения однородной (гомогенной) массы, раствор выдерживается 3-5 минут и снова перемешивается. Остатки затирки на основе цемента легко удаляются после нанесения, а также после полного затвердевания смеси. Такие затирки обладают низкой стоимостью, но при этом подходят для большинства режимов эксплуатации помещения.

Эпоксидная затирка

Эпоксидная затирка относится к классу "реактивных" (от слова "реакция") составов. Это означает, что данный продукт состоит из двух и более компонентов, которые, при смешивании, вступают в реакцию, вследствие чего материал затвердевает и приобретает свои конечные характеристики. Затвердевшие эпоксидные затирки, как правило, являются химически-нейтральными, поэтому ими рекомендуется заполнять швы облицовки в производственных помещениях, в ресторанах, больницах, автомобильных мастерских - там, где на швы могут воздействовать кислоты и различные сильнодействующие чистящие и моющие средства.

Эпоксидные затирки многократно превосходят  цементные по прочности и эластичности. Эпоксидные затирки абсолютно водонепроницаемы, устойчивы к образованию плесени и обладают исключительной цветостойкостью. Большинство эпоксидных затирок можно применять в качестве высокопрочного клея для плитки и мозаики. Важным свойством "эпоксидок" является однородность цвета.

В отличие от цементных затирок, у эпоксидных время работы с материалом значительно короче. После смешивания двух компонентов время работы со смесью составляет от 30 до 60 минут.

Полиуретановая затирка

Полиуретановые затирки для швов - это самые современные и высокотехнологичные материалы. В отличие от эпоксидных затирок, полиуретановые уже готовы к применению. Поэтому она является самой подходящей затиркой для заполнения швов облицовки, выполненной в системе "теплый пол", на улице, а также на деформативных основаниях и основаниях, подверженных вибрациям (ГКЛ, ГВЛ, металлические и деревянные листы). Облицовки помещений недалеко от трамвайных путей, ж/д перегонов, тоннелей метрополитена и т.п.

Очищают поверхность от свежих остатков затирки чуть влажной (не мокрой) губкой, смоченной в теплой воде. А затвердевшие остатки удаляют специальным очистителем.

Полиуретановые затирки абсолютно водонепроницаемы, поэтому, как и эпоксидные, не нуждаются в дополнительной обработке защитными водоотталкивающими пропитками.

Т-5. Подготовка поверхностей под облицовку керамической плиткой.

Конструкции зданий и сооружений, подлежащие облицовки, должны соответствовать требованиям СНиП на производство и приёмку строительных и монтажных работ. Влажность поверхностей, подлежащих облицовке, не должна превышать 8%.

До начала подготовки поверхности стен проверяют их горизонтальность и вертикальность. Поверхности не должны иметь отклонений от вертикали более 10 мм. Местные неровности основания, определяемые двухметровой рейкой, не должны превышать 10мм.

Способ подготовки поверхности зависит от основания и материала, на который будет уложено облицовочное покрытие.

Прочность оснований должны быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной.

Бетонные поверхности тщательно выверяют. Отклонения поверхности от вертикали, превышающие 10-15мм, устраняют выравнивающим слоем цементного раствора, предварительно сделав насечку, без последующего заглаживания и затирки.

При облицовке стен, не имеющих отклонений, превышающих допустимые, поверхности очищают от пыли, грязи, потеков раствора и промывают водой. При наличии жирных пятен их удаляют, промывая 2-3 % раствором соляной кислоты с последующей промывкой водой.

Гладкие железо- и гипсобетонные панели очищают и при необходимости выравнивают полимерцементной мастикой. Затем поверхности огрунтовывают при помощи кисти-ручника.

При облицовке поверхностей глазурованными плитками на мастике/ сухих клеевых смесей отклонение облицовываемой поверхности от вертикали не должно превышать 5 мм на 1 м высоты.

Кирпичные поверхности очищают от пыли и грязи, выссолов металлическими щётками.

Отклонение от вертикали и вогнутости более 10 мм устраняют выравнивающим слоем раствора без последующей затирки, предварительно смочив поверхность.

Выпуклости более 10 мм и потёмки затвердевшего раствора срубают штукатурным молотком, скарпелю и зубилом.

Швы кирпичной кладки, уложены не в пустошовку, выбивают зубилом и молотком на глубину не менее 7-10 мм, прочищают  металлическими щётками.

Оставшуюся пыль удаляют со стены щётками.

Перед облицовкой смачивают.

Деревянные поверхности.

При подготовке деревянных поверхностей под облицовку между деревом и облицовкой создают воздушную прослойку, которая предохраняет облицовку от влияния на неё объёмных изменений дерева.

Для создания воздушной прослойки на деревянные поверхности набивают вертикальные бруски сечением 20Х30 или 25Х40 мм, расположенные на расстоянии примерно 40 см друг от друга.

Затем поверхность и бруски покрывают антисептирующим составом, предохраняющим дерево от гниения.

На брусках закрепляют гидроизоляционный материал (толь или рубероид), по которому к брускам гвоздями крепят металлическую сетку с ячейками размером 10…15 мм.

Сетку натягивают туго, чтобы при дальнейшем обмазывании её раствором она не провисала. На сетку наносят жёсткий цементный раствор с добавлением волокнистых веществ. Раствор  намазывают на металлическую сетку снизу  вверх.

Т-6.Технология ведения плиточных работ.

Организация рабочего места для плиточных работ

- При выполнении облицовочных работ рабочее место организуется таким образом, чтобы все строительные материалы, задействованные в работе, находились в зоне досягаемости облицовщика и были, как можно более удобно размещены.

- Цементно-песчаный раствор, мастику или  клеящий состав готовят в таком количестве, чтобы их хватило примерно на 1-1,5 часа работы. Облицовочной плитки должно быть столько, чтобы ее было достаточно на облицовку требуемой поверхности. Плитки следует заранее отсортировать на несколько групп по цвету, тону, размерам и качеству.

- В помещениях с высотой потолка более 2,7 м работы ведутся с  передвижных подмостей. При облицовке стен в 80 см от пола, которую производят стоя, облицовочные материалы размещают на столах.

- Температура воздуха в помещении, где ведуться облицовочные работы, должна быть не ниже 10°С при относительной влажности не более 70%.

- В холодное время года помещение необходимо прогреть и поддерживать температуру на одном уровне за 2 суток до начала облицовочных работ. Дверные и оконные откосы, а также участки помещения, подверженные особо сильному охлаждению,  облицовывают до наступления холодов. Готовые облицовочные покрытия в этих местах утепляют войлоком.

Последовательность производства облицовочных работ

Облицовочные работы делятся на три цикла:

Подготовительный - сортировка, перерубка, сверление плиток, раскрой листов; приготовление растворов, мастик;

Вспомогательный - транспортирование материалов к рабочему месту, установка оборудования и уход за ним, поддержание в чистоте рабочего места;

Основной - подготовка поверхностей к облицовке; устройство подготовительных слоев; натягивание металлических сеток; облицовка поверхностей плитками и плитами; устройство и отделка бесшовных покрытий.

Подготовка помещений под облицовку керамической плиткой.

Облицовка стен можно производить как до, так и после настилки плиточных полов. Технология облицовки одинаковая.

1-------------------

2----

----4

---3

Рис.№5: 1-основание;2-подготовка (выравнивающий слой); 3-облицовочное покрытие; 4- прослойка.

Конструкция облицовочной покрытия состоит из основания, подготовки, прослойки и облицовочного покрытия рисунок -5.

Подготовка – это выравнивающий слой, образующий жесткую поверхность для крепления облицовочных материалов, выполненный из цементно-песчаного раствора.

Прослойка-это промежуточный слой между основанием или подготовкой и облицовочной плиткой, состоящий из раствора или мастики, который скрепляет облицовочные материалы с основанием.

Облицовочное покрытие – это лицевой элемент облицовки, состоящий из облицовочных материалов.

Облицовочные поверхности могут быть следующих видов рис.№6:

| «ВРАЗБЕЖКУ». |  | «ШОВ В ШОВ» |  | «ПО ДИАГОНАЛИ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.№6.

Облицовочное покрытие состоит из следующих элементов:

Плинтусные плитки - нижний ряд фасонных плиток, образующий переход от пола к стене, выступающий из плоскости облицовочного покрытия. Плинтусные плитки укладывают после укладки всего покрытия;

Цокольные плитки - часть плоской облицовки. Их устанавливают между плинтусом и основным полем облицовки (при отсутствии плинтуса). Цокольные плитки могут отличаться от общего фона поверхности цветом и размером;

Рядовые плитки - составляют основное поле облицовки;

Фризовые плитки располагаются непосредственно над основным полем облицовки и состоят из одного или нескольких рядов плиток, отличающихся от основного поля цветом или рисунком;

Карнизные плитки - это верхний ряд фасонных плиток, укладываемых на фризовые ряды в том случае, если облицовочное покрытие выполняется не на всю высоту стены. Карнизные плитки выступают из плоскости облицовки и придают завершенный вид;

Фасонные плитки - это плитки для закрепления внутренних и наружных углов, фасонные карнизные плитки, фасонные цокольные плитки, плинтусные.

Работа по облицовке помещения делится на несколько этапов:

- Плиточник-облицовщик готовит помещение к работе: убирает мусор, раскладывает инструмент.

- Подготовка поверхности: грунтовка, штукатурка или стяжка, работы по гидроизоляции.

- Разметка поверхности и нарезка плитки.

- Укладка плитки и затирка швов.

- По завершению работы плиточник-облицовщик убирает за собой помещение, инструменты и протирает плитку от пыли и грязи.

Качество облицованных поверхностей должно удовлетворять следующим требованиям:

- Облицованные поверхности должны соответствовать заданным геометрическим формам;

- Материал и рисунок облицовки соответствовать проекту;

- Поверхности, облицованные одноцветными плитками, должны быть однотонными;

- Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны и однородны;

- Пространство между стеной и облицовкой полностью заполнено раствором или клеем/мастикой; облицованная поверхность в целом должна быть жесткой, не иметь сколов в швах более 0,5 мм, трещин, пятен, потеков раствора и высолов.

Для определения плоскости и вертикальности облицовки производят провешивание стен - определяют наименьшую толщину выравнивающего слоя.

Схема провешивания поверхности показана на рис.№7.

5

Рис.№7.  Схема производства облицовочных работ: 1 - штыри; 2 - маячные плитки; 3 - вертикальные шнуры; 4 - переставные штыри; 5 - рейка на уровне чистого пола; 6 - горизонтальный шнур-причалка.

Облицовку стен начинают с провешивания - временного закрепления вертикальной поверхности марками. Толщина каждой марки составляет 09…15мм (толщина прослойки и плитки). Облицовку стен ведут снизу верх горизонтальными рядами. После провешивания, выполняют её разметку.

По периметру стены, отметке чистого пола при помощи уровня укладывают деревянную рейку-5, которая служит для поддержания первого ряда облицовки. Если по проекту нижний ряд облицовки должен быть из плинтусных плиток, то его устанавливают после укладки пола. Верх рейки должен совпадать с отметкой верха будущего плинтусного ряда с учетом толщины горизонтального шва. Затем примерно на 10 см выше линии будущей облицовки в углах стены забивают молотком стальные штыри -1. От них опускают вертикальные шнуры -3 и закрепляют их за штыри, забиваемые у пола. Эти шнуры остаются на стене на весь период работ. Они указывают расположение плоскости и направление ее вертикальных швов. Затем в нижней части стены выносят отметку верха первого ряда плиток и на этом уровне с помощью двух штырей -4 (один слева, а другой справа) натягивают шнур-причалку в строго горизонтальном направлении. После установки первого ряда плиток горизонтальный шнур и крепящие его штыри снимают и устанавливают в плоскости первого ряда маячные плитки -2 по углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего ряда облицовки и ее второго нижнего ряда. Затем по верху второго ряда натягивают горизонтальный шнур-причалку -6 и по нему укладывают плитки второго ряда, строго соблюдая вертикальность швов. Вертикальность проверяют по верхнему маяку и нижнему (первому) ряду плиток.

В такой же последовательности укладывают плитки остальных рядов.

Сортировка плиток, резка, вырезка отверстий.

Для получения облицовки хорошего качества плитки сортируют по размерам и оттенкам с отборкой дефектных плиток в соответствии с ГОСТ 6141-76 «Плитки керамические для внутренней облицовки стен».

По размерам плитки сортируют с помощью специальных шаблонов. Внешний вид проверяют тщательным осмотром, а цвет (оттенки) и рисунки - сравнением с принятым эталоном (образцом).

Резку плиток выполняют при помощи ручного приспособления - плиткореза.

Перерезают глазурованные плитки с помощью резца/стеклореза с вставкой из твердого сплава.

Для сверления в керамических глазурованных плитках круглых отверстий, которые необходимы для пропуска водопроводных труб, применяют инструмент для сверления отверстий или плиткорез.

Установка плиток на растворе.

Непосредственно перед облицовкой чистую, сухую поверхность смачивают водой с помощью кисти-макловицы.

С тыльной стороны плитки стирают пыль сырой ветошью или кистью, а затем проводят этой же стороной по раствору в растворном ящике для увлажнения. Затем на тыльную сторону плитки с помощью мастерка наносят раствор равномерным слоем такой толщины, чтобы при осаживании плитки он немного выступил, не оставляя под ней пустых мест.

Плитку с раствором подносят в горизонтальном положении к месту установки, а затем быстро и осторожно переворачивают в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности.

Для окончательной установки плитки ориентируются по маячным плиткам и натянутому сверху шнуру. Легкими ударами  мастерка плитку осаживают до нужного уровня ряда по шнуру. Раствор должен полностью заполнить все пространство между плиткой и поверхностью стены.

Для того чтобы швы между плитками были одинаковой толщины, между плитками устанавливают пластиковые крестики с заданной толщиной.

В процессе работы уложенные ряды плиток систематически проверяют правилом, прикладывая его в облицованной части стены и к одной из верхних маячных плиток.

При укладке карнизного ряда особое внимание обращают на его горизонтальность. Сначала укладывают две крайние карнизные плитки и по ним натягивают шнур, затем укладывают промежуточные карнизные плитки строго по шнуру.

Установка плиток на мастике/клее.

Облицовка глазурованными плитками на мастике/клее выполняется по ровным поверхностям. Кирпичные и бетонные поверхности, имеющие большие неровности, выравнивают цементно-песчаным раствором по маякам.

Перед облицовкой поверхности провешивают и устанавливают маяки. Затем на поверхность плитки наносят  клеящий состав, разравнивают зубчатым шпателем.  Плитку со слоем клея или мастики прикладывают к огрунтованной поверхности и плотно прижимают, при этом следят, чтобы под плиткой не оставалось пустот и воздушных пузырей.

Отделка поверхностей, облицованных глазурованной плиткой.

В процессе облицовки швы между плитками оставляют незаполненными, что способствует более быстрому твердению раствора или клея/мастики.

Для заполнения швов применяют водостойкие пластичные цементные растворы состава 1:1 или 1:2 (цемент, песок); сухие затирочные смеси.

Чтобы швы были менее заметны и для большей декоративности раствор приготовляют на цветных цементах.

Перед заполнением швов поверхность облицовки очищают от следов раствора, клея или мастики сначала влажной, а затем сухой ветошью. Швы заполняют с помощью шпателя.

Затем тщательно вытирают ветошью облицованную поверхность. Облицовку поверхностей глазурованными декоративными плитками следует выполнять с соблюдением правил техники безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

Таблица №4.  Требования к качеству облицовки стен

| Показатели | Оценка качества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Отлично» | «Хорошо» | «Удовлетворительно» |
| Допускаемые отклонения от плоскости при проверке двухметровой рейкой, мм | 1 | 1 | 2 |
| Допускаемая ширина швов между плитками, мм, не более | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Толщина уширенных швов, мм. | - | 3…4 | - |
| Зазубрины в кромках плиток, мм, не более | - | - | 0,5 |
| Отклонение швов от прямой линии не должны превышать10 мм на каждые 10м длины. |  |  |  |

Подготовка основания, разбивка пола и устройство маяков.

Полы состоят из следующих конструктивных элементов, выполняющих различные функции:

Покрытие – верхний элемент пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям;

Прослойка – промежуточный слой, связывающий покрытие с нижележащим элементом конструкцией пола или перекрытия;

Стяжка – слой, образующий жёсткую или плотную корку по нежёстким или пористым элементам покрытия; стяжка устраивается для выравнивания поверхности элемента пола или перекрытия или для предания покрытию заданного уклона.

Конструкция пола дополняется следующими элементами:

- Гидроизоляция – слой препятствующий прониканию через пол воды;

- Теплоизоляция – защитный слой пола, уменьшающий его теплопроводность;

- Звукоизоляция - слой уменьшающий  прохождению звука.

Перед настилкой полов очищают обрабатываемые поверхности от грязи, масляных пятен, раствора, пыли, смачивают их. Деревянные основания антисептируют, покрывают слоем гидроизоляции, металлической сеткой и цементным раствором по сетке, слоем не менее 20мм. 	Выставляют маяки и марки, обозначающие заданный уровень пола. После установки фризовых и промежуточных маяков по шнурам между ними помещают направляющие рейки, в пространстве между которыми укладывают раствор, выравниваемый заподлицо.  Затем стяжку в местах извлеченных реек заделывают тем же раствором.

Конструктивные требования, предъявляемые к отдельным элементам полов, а также требования к материалам, устанавливаются рабочими чертежами. Элементы пола и материалы должны удовлетворять требованиям действующих стандартов и технических условий. Работы по устройству полов начинают после окончания строительных и монтажных работ, при производстве которых элементы пола могут быть повреждены.

Особенности работ в зимнее время.

В зимнее время внутренние работы должны производиться при температуре воздуха не ниже 10 0С и относительной влажности воздуха не более 70%. Этот режим надо поддерживать за трое суток до начала работ по облицовке поверхностей. Внутренние поверхности, подверженные быстрому охлаждению (оконные и дверные откосы, ниши), необходимо облицовывать до наступления морозов.

Наружные работы можно выполнять при температуре воздуха ниже 50С только с применением растворов, содержащие химические добавки, которые понижают температуру замерзания раствора.

Влажность кирпичных, бетонных и других стен, подлежащих облицовке керамическими плитками в зимних условиях, не должна превышать 8%. Влажность основания под покрытие полов из полимерных материалов должна составлять -5%. Степень влажности определяют лабораторным путём.

Мозаичные работы можно проводить только в том случае, если основание под покрытие не подвергалось до этого действию отрицательных температур в течении более одних суток. В противном случае основание необходимо отогреть до температуры не менее 50С.

Независимо от места изготовления температура раствора при укладке должна быть не ниже 150С, поэтому растворы и смеси приготавливают на подогретой воде.

Наружные мозаичные работы в зимнее время не проводят.

Т-7. Причины возникновения дефектов и способы их устранения

В процессе проведения работ по облицовке поверхности могут возникнуть следующие дефекты:

- Отслоение плиток от растворной прослойки, которые происходит в результате усадки при твердении утолщенного слоя раствора или применения жирных растворов,  резкого нагрева облицовочной поверхности, применение плиток с плохо очищенной тыльной стороной;

- Отслоение облицовки вместе с растворной прослойкой, которое происходит при неравномерной осадке здания, вибрационных колебаниях конструкции,  зыбкости основания;

- Сквозные трещины в облицовочной поверхности, которые могут появиться по линии  швов или по облицовочной плитке в результате осадочных деформаций здания;

Устранение выявленных дефектов:

- При простукивании облицовки в отслоившихся местах раздаётся глухой звук. В этих  местах плитку аккуратно снимают, чтобы использовать её повторно. Старую прослойку срезают. Плитку устанавливают повторно со свежей прослойкой;

- Плитки с трещинами и отбитыми гранями удаляют. На их места устанавливаются новые плитки;

- При ремонте повреждённой облицовки, прежде всего, проверяют простукиванием прочность крепления плиток, расположенных вблизи отпавших. Обнаруженные отслоившиеся плитки осторожно снимают, чтобы использовать повторно.

- Если при контроле обнаружено западающее место, то плитку осторожно снимают аналогичным образом и исправляют дефект.

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ ПРИ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТАХ

Аванфлюатирование - это пропитка лицевой поверхности плиток из пористых горных пород раствором хлористого кальция с последующей обработкой раствором соды.

Бикоттура-глазурованная керамическая плитка двойного обжига; технология двойного обжига.

Брекчиевидное покрытие - это напольное покрытие, выполненное из обломков мраморных или гранитных плит, залитых незатвердевшим цементным раствором. Бывает плиточным, наборным и сплошным.

Заделка - пристенный участок облицовочного покрытия, выложенный из плиток основного фона.

Зеркало - это лицевая поверхность облицовочного покрытия.

Керамогранит - высокопрочная прессованная керамическая плитка с остеклованной структурой.

Клинкер - экструдированная керамическая плитка одинарного обжига с остеклованной структурой.

Котто - экструдированная керамическая плитка одинарного обжига с пористой структурой и неглазурованной лицевой поверхностью.

Коттофорте - прессованная глазурованная керамическая плитка двойного обжига.

Кракелюры - микроскопические трещины в толще глазури.

Мастика - пластичная смесь, приготовленная на основе органического или синтетического связующего, минерального и тонкомолотого наполнителя и различных добавок.

Майолика - крупнопористая керамическая плитка двойного обжига с цветной основой и глазурованной лицевой поверхностью.

Маяки (маячные плитки) - плитки, временно уложенные на гипсовом растворе, предназначенные для контроля качества и точности облицовки. В конце облицовочных работ маячные плитки срубаются и заменяются постоянными плитками.

Маячные ряды - контрольные плиточные ряды, укладываемые в первую очередь. В отличие от отдельных маяков маячные ряды укладываются на основном растворе и дальнейшей замене не подлежат.

Монокоттура - глазурованная керамическая плитка одинарного обжига; технология одинарного обжига.

Облицовка - декоративная отделка строительных конструкций, предметов интерьера и мебели изделиями из натуральных, синтетических или искусственных материалов, чаще всего выполненных в виде плоских плиток.

Облицовочное покрытие - лицевой слой облицовки, образованный облицовочными плитками и фасонными изделиями (карнизами, плинтусами и уголками).

Подготовка - выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора.

Подстилающий слой - см. Прослойка

Провешивание вертикальной поверхности - определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий, а также нахождение точек лицевой плоскости будущей облицовки.

Прослойка (растворная, мастичная или клеевая) - промежуточный слой облицовки, связующий подготовку (основание) и облицовочный материал.

Смальта - небольшие кусочки из непрозрачного, очень плотного разноцветного стекла.

Фаянс - крупнопористая керамическая плитка двойного обжига с белой основой и глазурованной лицевой поверхностью.

Флюатация (флюатирование) - пропитка лицевой поверхности каменной плитки специальным уплотняющим составом (например, 20-%-ым водным раствором кремнефтористого магния и кремнефтористого цинка).

Фриз - ряд плиток, уложенный по периметру пола. Часто выполняется из бордюрных плиток, декоров или фоновых плиток контрастного цвета.