КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждения среднего профессионального образования

«Колледж строительной индустрии и городского хозяйства»

Конспект

Штукатурные работы

мастер п/о Кажарова Е.Г

Т-1 «Безопасность труда»

# ТИ РО-050-2003 Типовая инструкция по охране труда штукатуров.

Общие требования безопасности

Требования безопасности перед началом работы

Требования безопасности во время работы

Требования безопасности в аварийных ситуациях

Требования безопасности по окончании работы

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учётом требований законодательных и других нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, указанных в разделе 2 настоящего документа, и предназначена для штукатуров при выполнении ими работ согласно профессии и квалификации.

# Общие требования безопасности

1.1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для работы штукатуром и не имеющие противопоказаний по полу по выполняемой работе, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленным Минздравом России;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Штукатуры обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола);

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных работ, материалов и конструкций;

возникновение напряжения на металлических конструкциях и частях оборудования, нормально находящихся без напряжения;

недостаточная освещенность рабочей зоны.

1.3. Для защиты от механических воздействий штукатуры обязаны использовать предоставляемую работодателями бесплатно: куртки брезентовые, комбинезоны хлопчатобумажные, рукавицы комбинированные или перчатки резиновые на трикотажной основе, сапоги резиновые. В зимнее время года костюмы на утепляющей прокладке и валенки.

При нахождении на территории стройплощадки штукатуры должны носить защитные каски. Кроме того при набрызге раствора на потолочную поверхность необходимо использовать защитные очки

1.4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах штукатуры обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

1.5. В процессе повседневной деятельности штукатуры должны:

применять в процессе работы средства малой механизации, по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.6. Штукатуры обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

# Требования безопасности перед началом работы

4.50.7. Перед началом работы штукатур обязан:

а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке безопасных методов и приёмов работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;

б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;

в) получить задание у бригадира или руководителя работ.

1.8. После получения задания на выполнение работы штукатуры обязаны:

а) подобрать средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы, и проверить их на соответствие требованиям безопасности;

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, оборудование, необходимые при выполнении работ, проверить их на соответствие требованиям безопасности.

1.9. Штукатуры не должны приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправности средств подмащивания, средств защиты работающих, инструмента или оборудования, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их эксплуатация;

б) несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;

в) недостаточной освещенности рабочих мест;

г) использовании в зоне работы светильников напряжением выше 50 В.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это штукатуры обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

# Требования безопасности во время работы

1.10. Для прохода на рабочее место штукатуры должны использовать оборудование системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы). оборудование системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы).

1.11. В качестве средств подмащивания необходимо применять, как правило, инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные, подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями.

Запрещается применять в качестве подмостей случайные средства подмащивания (ящики, бочки, ведра и т.п.)

1.12. Перед началом работы на подмостях штукатуры обязаны убедиться в отсутствии людей в опасной зоне под подмостями. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от вышерасположенного рабочего места.

1.13. При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность штукатуры должны находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз следует пользоваться очками.

1.14. При работе с растворами, имеющими химические добавки, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные мази и др.), предусмотренные в технологической карте на проведение штукатурных работ.

1.15. При работе с растворонасосом штукатуры обязаны:

а) следить, чтобы давление в растворонасосе не превышало допустимых норм, указанных в его паспорте, а рукава не имели перегибов;

б) для прекращения подачи раствора штукатуры обязаны подать оператору установки соответствующий сигнал, прекращать подачу раствора перегибанием рукава не допускается;

в) удалять растворные пробки, ремонтировать и разбирать растворонасосы и растворопроводы только после их отключения от электросети и снятия давления;

г) осуществлять продувку растворонасоса при отсутствии людей в зоне 10 м и ближе от растворопровода;

д) организовывать рабочее место таким образом, чтобы между ящиком с раствором и стеной оставался проход шириной не менее 0,6 м;

е) держать форсунку при нанесении раствора растворонасосом под небольшим углом к оштукатуриваемой поверхности и на небольшом расстоянии от нее. При работе пользоваться защитными очками.

1.16. При работе с применением штукатурной затирочной машины с электроприводом штукатуры обязаны:

а) следить, чтобы раствор и вода не попадали на корпус машины и двигатель;

1.17. Искусственную сушку оштукатуренных поверхностей необходимо осуществлять с применением специально предназначенных нагревательных приборов: калориферов, газовых горелок, софитов.

Запрещается применять для сушки помещений мангалы (жаровни), бочки и другие емкости, наполненные горячим углем.

1.18. При выполнении штукатурных работ с подвесных люлек или других средств подмащивания с перемещаемым рабочим местом штукатуры должны выполнять требования ТИ РО-056.

1.19. Штукатуры, работающие с ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности и II группу при работе ручными электрическими машинами класса 1 в помещениях с повышенной опасностью.

# Требования безопасности в аварийных ситуациях

1.20. При обнаружении во время работы неисправностей средств подмащивания, применяемого оборудования, инструмента, при которых согласно требованиям инструкций заводов-изготовителей запрещается их эксплуатация, штукатуры обязаны прекратить работу и доложить об этом бригадиру или руководителю.

1.21. При возникновении в зоне работы опасных условий (неизолированных токоведущих частей, перемещаемых краном грузов, вышерасположенных рабочих мест) штукатуры обязаны прекратить все операции, покинуть рабочее место и сообщить об этом бригадиру или руководителю.

# Требования безопасности по окончании работы

1.22. По окончании работы штукатуры обязаны:

а) отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети и снять в них давление;

б) убрать инструмент в предназначенное для этого место;

в) очистить от раствора и промыть оборудование, привести в порядок рабочее место;

г) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.

Т-2 «Общие сведения о штукатурках»

Штукатуркой называется отделочный слой на поверхности различных конструктивных элементов зданий, стен, перегородок, перекрытий, колонн и др., выравнивающий эти поверхности или придающий им определённую форму и фактуру.

Назначение штукатурки

-  эстетичность и декоративность: Декоративность штукатурки заключается в создании специальной фактуры на поверхности штукатурного слоя путём подбора состава раствора по материалу (заполнитель и вяжущее) и цвету, способа его нанесения и последующей обработки отделочного слоя различными инструментами и приспособлениями.

-  санитарно-техническое: заключается в получении ровных и гладких поверхностей конструкций здания, подготовленных под окраску и облицовку, для устранения возможности оседания пыли на них и облегчения очистки от загрязнения.

-  защитно-конструктивное: заключается в защите конструкций от вредных воздействий сырости, повышении сопротивления теплоотдаче, уменьшении звукопроводности, защите от действий химических веществ.  Штукатурка должна удовлетворять климатическим условиям района строительства, противопожарным требованиям, температурно-влажностному режиму помещения (табл. 1), технологическим требованиям производств, а также защищать строительные конструкции от действия агрессивных сред. В соответствии с этим применяется ряд штукатурок специального назначения - гидроизоляционные, акустические и др.

Т-3 «Подготовка поверхностей под оштукатуривание»

Подготовка помещений под отделку штукатуркой                   СНиП 3.04.01-87 п. 3.1, 3.3, 3.7-3.11, 3.15, 3.37, 3.18

Штукатурные работы  должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже    10  ºС и влажности воздуха не более 60%. Такая температура в помещении должна поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 суток  до начала и 12 суток после окончания работ.

Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы:

— выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;

— устроены   гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;

— загерметизированы швы между блоками и панелями;

— заделаны   и   изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

— остеклены световые проемы;

— смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления.

Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.

Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину,  высолы,  жировые и битумные пятна, не допускается.

Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя штукатурных составов.

Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной.

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

- кирпичных:

1. Очищают поверхность от пыли и грязи, выссолов металлическими щётками.

2. Отклонения по вертикали и вогнутости более 10 мм устраняют выравнивающим слоем раствора без последующей затирки, предварительно смочив поверхность.

3. Выпуклости более 10 мм и потёки затвердевшего раствора срубают штукатурным молотком, скарпелю или зубилом.

4. Швы кирпичной кладки, уложенные не в пустошовку (рис. 1), выбивают зубилом и молотком на глубину не менее 7-10 мм, прочищают металлическими щётками.

5. Оставшуюся пыль удаляют со стены щётками.

6. Перед оштукатуриванием хорошо смачивают поверхность.

##### Рисунок 1. Швы кирпичной кладки: а - в пустошовку; б - не в пустошовку

- бетонных:

1. Очищают поверхность от пыли, грязи и потёков раствора металлическими щётками, скребками и т.д.

2. Выявляют и устраняют отклонения:

— выпуклости более 10 мм срубают зубилом и молотком, отбойным молотком или перфоратором;

3. Придают поверхности шероховатость:

— наносят насечки: если необходимо подготовить небольшую по площади поверхность, то насечки (бороздки на поверхности) наносят зубилом и молотком или бучардой в шахматном порядке, на глубину 3...4 мм; если поверхность по площади большая, то насечки наносят отбойным молотком или перфоратором также в шахматном порядке;

— шероховатость на поверхности можно произвести пескоструйным аппаратом;

— шероховатость на поверхности можно создать обработав поверхность грунтом глубокого проникновения, содержащим кварцевый песок;

— закрепляют металлическую сетку на поверхности: металлическая сетка на бетонной поверхности закрепляется дюбелями в шахматном порядке. Сетка должна быть туго натянута, чтобы избежать выплывов раствора. После закрепления сетку промазывают раствором без затирки.

4. Стены с отклонениями от вертикали более 10 мм и впадины исправляют выравнивающим слоем цементного раствора, нанесённым на закреплённую к конструкции металлическую сетку, без последующей затирки;

- деревянных:

При подготовке деревянных поверхностей под облицовку между деревом и облицовкой создают воздушную прослойку, которая предохраняет облицовку от влияния на неё объёмных изменений дерева (рис. 2).

|  | Для создания воздушной прослойки на деревянные поверхности набивают вертикальные бруски сечением 20x30 или 25x40 мм, расположенные на расстоянии примерно 40 см друг от друга. Затем поверхность и бруски покрывают антисептирующим составом, предохраняющим дерево от гниения. На брусках закрепляют гидроизоляционный материал (толь или рубероид), по кото-рому к брускам гвоздями крепят металлическую сетку с ячейками размером 10... 15 мм. Сетку натягивают туго, чтобы при дальнейшем обмазывании ее раствором она не провисала. На сетку наносят жёсткий цементный раствор с добавлением волокнистых веществ. Раствор намазывают на металлическую сетку снизу вверх. |
| --- | --- |

##### Рисунок 2.. Облицовка деревянных поверхностей: 1 - плитка; 2 - растворная прослойка; 3 - раствор; 4 - металлическая сетка; 5 - гидроизоляционный материал; 6 - деревянные доски; 7 - деревянный брусок

Подготовка поверхностей глубоко проникающими грунтовками:

На рынке строительных материалов появилось много глубоко проникающих грунтовок для предварительной обработки оснований в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности.

Такие грунтовки применяют перед оштукатуриванием, облицовкой, окраской, приклеиванием обоев и шпатлеванием поверхности.

Они глубоко проникают в поверхность, основание становится однородным, что предотвращает неравномерное высыхание отделочного слоя. Рассмотрим некоторые из них.

|  | «Тифенгрунт» - грунтовка, предназначенная для обработки очень гигроскопичных оснований (гипсовых штукатурок, ГКЛ, наливных полов). Применяется перед штукатурными, малярными, облицовочными работами. Используется для внутренних и наружных работ. |
| --- | --- |
|  | «Бетоконтакт» - грунтовка штукатурная, содержащая кварцевый песок, предназначенная для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных потолков, полов и т.д.) перед оштукатуриванием. Используется для внутренних работ. Наносится валиком или кистью. |
|  | «Грундермиттель» - грунтовка, предназначенная для обработки очень гигроскопичных оснований, для предотвращения неравномерного схватывания раствора при последующем проведении штукатурных работ. Наносится равномерно на все основание перед штукатурными работами (с использованием штукатурок «Гольдбанд», МР75, «Ротбанд»). |
|  | «Изогрунт» - грунтовка, предназначенная для обработки поверхностей новых или старых штукатурок на основе цемента перед нанесением тонкослойных декоративных штукатурок. |

Т- 4 «Инструмент штукатура»

Ручной инструмент:

|  |  | Штукатурная лопатка Применяется для отмеривания и перемешивания материалов и растворов; накладывания раствора на сокол; набрасывания с сокола на поверхности; намазывания, разравнивания и заглаживания его; разрезки трещин; железнения цементной штукатурки и для других целей. Лопатка состоит из полотна толщиной до 1,5 мм, ручки с коленом и черенка. Колено должно быть высотой 5 см. Если колено низкое, то легко повредить руку, а высокое неудобно в работе. Ручка с коленом крепится к полотну с помощью заклепок или сварки. Черенок надо прочно насаживать на ручку. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ковш Шаульского Применяется для набрасывания раствора на поверхность. |  |  |  |
|  |  | Сокол Щит размером 38x40 см с ручкой в середине. Он служит для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой, для выравнивания раствора и его намазывания на поверхности. В ремонтных работах можно обойтись без сокола или сделать щит из тонкой фанеры. |  |  |  |
|  |  | Полутерки Их применяют для разравнивания и намазывания раствора, натирки лузгов, усенков, фасок и углов при их разделке после вытягивания карнизов. Полутерки бывают разных размеров. Терки Терки служат для затирки штукатурки. |  |  |  |
|  |  | Отрезовка Небольших размеров лопаточка, удобная для мелких ремонтных работ, исправления тяг, счистки обоев и других работ |  |  |  |
| Трапецивидное правило |  |  | H-образное правило |  |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: |  |  |  |  |  |

Т-5 «Штукатурные растворы»

Растворная смесь                 схватывание                твердение             Раствор

##### Растворная смесь – тщательно подобранная, перемешанная и удобоукладываемая смесь, предназначенная для изготовления строительных растворов и состоящая из: 
- вяжущего вещества: цемента, воздушной извести, строительного гипса; 
- воды; 
- мелкого заполнителя; 
- добавок, улучшающих свойства смеси и растворов.

##### В растворных смесях не используют крупный заполнитель.

Все штукатурные растворы по своим свойствам, структуре и назначению подразделяются

по условиям твердения:

| Воздушные, твердеющие только на воздухе (известковые растворы, гипсовые, глиняные) |  | Гидравлические, твердеющие как на воздухе, так и в воде (цементные растворы без добавления извести) |
| --- | --- | --- |

по скорости твердения

| Быстро схватывающиеся (растворы с алебастром, с жидким стеклом) |  | Медленно схватывающиеся (известковые растворы) |
| --- | --- | --- |

по плотности (термическим свойствам)

"Тёплые" (лёгкие), растворы с p = m / V 1500 кг/м3

"Холодные" (тяжёлые), растворы с p = m / V ≥1800 кг/м3

по водонепроницаемости

Водонепроницаемые (цементные растворы с жидким стеклом, церезитом, гидрозитом и т. д.)

Водопроницаемые (известковые и цементные растворы без гидравлических добавок, гипсовые);

по составу

| - Сложные ## Составы цементно-известковых растворов Марка цемента; Марка раствора. 25; 50; 75; 100. 400; 1:1,7: 12; 1: 0,7: 6; 1: 0,3: 4; 1: 0,2: 5. 500; -; 1:1: 8; 1: 0,5: 5; 1: 0,3: 4. 600; -; 1: 0,7: 6; 1: 0,4: 4,5; -. | - Простые ## Составы цементных растворов Марка цемента; Марка раствора. 25; 50; 75; 100. 400; 1:6; 1: 5; 1: 4; 1: 3. 500; -; -; 1: 5; 1: 4. 600; -; -; 1: 6; 1: 4,5. |
| --- | --- |

Свойства штукатурных растворных смесей:

Жирность (соотношение количества вяжущего и заполнителя)

| тощий |  | нормальный |  | жирный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подвижность

(способность раствора растекаться под действием собственного веса или приложенных к нему сил)

|  | Наименование слоя штукатурки; Глубина погружения конуса, в см. растворы для механизированного нанесения; растворы для ручного нанесения. Обрызг; 8-11; 10-12. Грунт; 6-8; 7-8. Накрывка:. из растворов, содержащих гипс; 9- 0; 9-10. из растворов без гипса; 7-8; 7-8. |
| --- | --- |

Удобоукладываемость   - свойство растворной смеси легко укладываться плотным и тонким слоем на пористое основание и не расслаиваться при хранении, перевозке и перекачивании растворонасосами.

Водоудерживающая способность  - свойство растворной смеси сохранять воду при укладке на пористое основание. Это  необходимо для: 
- сохранения подвижности смеси; 
- предотвращения расслоения; и 
- надежного сцепления раствора с кирпичом и иным пористым основанием. 

Водоудерживающую способность увеличивают путем введения в растворную смесь неорганических дисперсных добавок и органических пластификаторов.

Расслаиваемость  - способность растворной смеси разделяться на твёрдую и жидкую фракции.

Сроки выдерживания слоев штукатурки

| Вид раствора | Сроки выдерживания |  |
| --- | --- | --- |
|  | слоя обрызга до нанесения грунта | каждого слоя грунта |
| Цементный | 2-3 ч | 6-12 ч |  |
| Цементно-известковый с большим содержанием цемента с большим содержанием извести | 6-12 ч 12-24 ч | 12-24 ч 24-48ч |  |
| Известковый | 24-36 ч | 2-3 сут. |  |
| Извсстково-гипсовый | 0,5-1 ч | 0,5-1 ч |  |
| Гипсовый | 8-12 мин | 10-20 мин |  |
| Известково-глиняный | 2-3 сут. | 8-10 сут. |  |

Штукатурные растворы из сухих растворных смесей:

Сухие смеси для приготовления штукатурки

Современное строительство невозможно без применения сухих строительных смесей (в дальнейшем ССС). Впервые эти материалы появились в России в начале 90-х годов. Это  были импортные смеси, но в настоящее время существует большое количество отечественных производителей, которые выпускают широкий спектр ССС для всех видов работ. Это клеи для плитки, штукатурки, шпаклевки, ровнители для полов, монтажные смеси и т.д.

В чем же преимущество ССС перед традиционными растворами, почему они стали настолько востребованы, хотя имеют более высокую цену относительно традиционных растворов?

Состав сухих штукатурных смесей

Сухие строительные смеси для штукатурки стен и потолков состоят:

- из вяжущих материалов – минеральных порошкообразных веществ с высокой адгезией: гипса, цемента, глины, строительной извести;

- из наполнителей – фракционированного кварцевого песка, мела, молотого кварца и других веществ;

- из полимерных добавок, придающих смеси необходимые свойства – высокую прочность, повышенную адгезию, время схватывания, морозостойкость, паропроницаемость, а также пластичность.

Сейчас очень модно оперировать таким понятием как PH (кислотно-щелочной показатель). Гипсовое и полимерное вяжущие являются нейтральными в этом отношении, а вот известь и цемент имеют щелочную среду. Почему об этом нужно помнить? Если не выдержать срок технологической готовности щёлочесодержащих растворов, то дальнейшая окраска может дать негативный результат, так как щелочь может разъесть краску, или изменить цвет краски. Нужно знать, что цементные составы набирают прочность при наличии воды в растворе и, если цементный состав нанести слоем меньше минимального, то он быстро высохнет и набора прочности не произойдет, материал может осыпаться. А известковые составы набирают прочность путём высыхания, образуя кристаллическую решетку с присоединением молекул воды из воздуха. Поэтому минимальный слой у известковых составов меньше, чем у цементных. Таким образом, набор прочности цементных и известковых составов происходит по-разному. Известковые и цементные составы имеют также разную плотность и разную паропроницаемость. Мы подробно рассказываем об этом, так как  консультант должен четко представлять, что цементные и известковые составы друг на друга не наносятся. То есть, ранее нанесенную известковую штукатурку нельзя ремонтировать цементным составом (это замечание касается зданий старой постройки до семидесятых годов 20 века) и наоборот.  Если пойти по пути нарушения технологии и нанести цементный состав на известковую штукатурку, то абсолютно точно между ними всегда будет пролегать трещина, то есть они никогда не создадут единого растворного камня.

В качестве наполнителя выступают, как правило, кварцевый песок, молотый доломит, молотый мрамор и т.п. Так вот в традиционных растворах песок в лучшем случае просто просеян, чтобы не попадались камешки и посторонние крупные включения. В ССС песок должен быть промыт (чтобы исключить глинистые и илистые включения), просушен и фракционирован (т.е. песок пропускается через устройство, называемое «грохот» и состоящее из нескольких сит, каждое из которых имеет определенный размер ячейки, благодаря чему можно рассортировать песок по величине зерна (фракции). В каждую ССС входит песок определенной фракции, или композиция нескольких фракций.

Чего можно добиться композицией фракций? Если более мелкие зерна наполнителя  помещаются в промежутках между более крупными, то плотность состава соответственно увеличится, состав будет почти безусадочным, прочность состава  также увеличится. Если более мелкие зерна наполнителя не будут помещаться в эти межзерновые пространства, то они раздвинут более крупные зерна и состав будет более легким, пористым (этот процесс также называется воздухововлечением).

Основное же отличие традиционных растворов и ССС состоит в том, что в состав ССС входят модифицирующие добавки. Это химические вещества природного или синтетического синтеза, которые координально меняют свойства продукта. Они придают  ССС основные технологические свойства, такие как пластичность, морозостойкость, водоудержание (вода из раствора при нанесении не уходит в основание и раствор на протяжении всего процесса нанесения остается пластичным), меняют механические и физические свойства и т.д. Модифицирующие добавки, используемые в продукции «Ремикс» зарубежного производства (общеизвестных мировых концернов),  причем в каждый продукт входит несколько добавок в соответствии с рецептурой.

Итак, чем же применение ССС выгоднее?

1.	ССС имеют специально разработанную рецептуру и, соответственно, определенные свойства, строго регламентированные производителем.

2.	Для получения раствора необходимо использовать определенное количество воды для замеса, и не надо отмерять в определенном пропорциях песок и вяжущее.

3.	ССС можно хранить на строительной площадке или на складе и разводить их по мере надобности, тогда как раствор, привозимый на стройплощадку в бетономешалках, доставляется в определенной объеме, который необходимо выработать за короткий срок.Раствор, приготовленный непосредственно на сроительной площадке не соответствет по соотношению вяжущее-заполнитель т.к. делается очень приблизительно и каждый замес отличается от предыдущего..

4.	ССС можно транспортировать практически на любое расстояние, так как срок хранения их 6-12 месяцев.

5.	ССС позволяют работать в толстых или, наоборот, тонких слоях, что невозможно при работе с традиционными смесями.

6.	ССС гарантируют качество конечного результата.

7.	Возможность машинного нанесения составов. Последнее время машинное нанесение становится все более актуальным, так как оно ведет к повышению  производительности труда, к сокращению ввода в эксплуатацию строительных объектов и т.д. Для этого используются агрегаты, которые производят механическое перемешивание, подачу раствора на этажи, а затем к выравниваемой поверхности. Таким образом, исключается ручной процесс разведения, доставки раствора к месту работы и нанесения раствора. Машинное нанесение экономически выгодно при работах со штукатурными составами  и ровнителями.

Вследствие всего вышесказанного становится понятным, почему ССС активно вытесняют традиционные растворы. Что еще необходимо знать о ССС?

Во-первых, необходимо разбираться в технических характеристиках:

1.	Время жизни раствора – время пригодности раствора к применению, по истечении этого времени раствор затвердевает и использовать такой раствор невозможно.

2.	Величина фракции, о которой мы уже говорили – максимальная величина зерна заполнителя, наполнителя.

3.	Марочная прочность на сжатие (М), измеряемая в кг силы на 1 см2 (сила сжатия образца, изготовленного из данного материала, при которой происходит его разрушение).

4.	Марка по морозостойкости (F, если таковая имеется) – количество циклов замораживания - оттаивания, которое способен перенести растворный камень без потери технических характеристик.

5.	Прочность сцепления с основанием (адгезия), измеряемая в МПа (кг силы на см2 на отрыв) (это сила, приложенная на отрыв к образцу, при которой происходит отрыв образца от  основания или разрушение самого образца).

6.	Расход материала на 1м2 при определенном слое нанесения (нужно уметь сосчитать расход, чтобы помочь покупателю).

Во-вторых, нужно знать, как правильно разводить ССС. Для разведения потребуется чистая емкость достаточного объема, чтобы можно было развести целую упаковку смеси и перемешать. В эту емкость заливается чистая вода комнатной температуры в том объеме, который указан на упаковке. Увеличивать или уменьшать указанное количество воды не рекомендуется, это может привести к потере качества материала. В воду засыпается смесь (а не наоборот) и тщательно перемешивается с помощью перемешивающего устройства до получения однородной массы. Вручную это сделать достаточно сложно. После этого смесь должна постоять несколько минут (время указано на упаковке), затем снова перемешивается. Это делается для того, чтобы добавки, введенные в смесь, растворились и вступили в силу. Теперь смесь готова к работе.

Перед началом работы необходимо оценить основание (поверхность, с которой предстоит работать) и подготовить его к работе. Для начала оценивается впитываемость основания. Основания бывают:

1. сильновпитывающие (пористые), к ним, как правило, относятся ячеистые бетоны,  гипсосодержащие основания, старая штукатурка или стяжка; вода, налитая на такую поверхность впитывается быстрее, чем за 3 минуты.

2. нормально впитывающие, стандартные основания, вода в них впитывается за время от 3 до 20 минут – это бетоны, цементосодержащие штукатурки, кирпичная кладка.

3. не впитывающие или сложные, к ним относятся поверхности, ранее окрашенные неводными красками, существующая облицовка.  К слабо впитывающим основаниям можно отнести монолитные поверхности.

Каждое из таких оснований готовится к работе по-своему.

Сильно впитывающие основания необходимо грунтовать дважды. Для этого применяются грунтовочные составы. Это жидкие составы  на полимерной основе, имеющие длинные молекулярные цепочки (вспоминаем органическую химию 11 класса), которые, проникая в поры основания, закупоривают их, снижая,  таким образом, впитываемость поверхности. Кроме этого грунтовки обеспыливают основания - связывая мелкую пыль. Наносится грунт на основание при помощи валика или кисти. Расход грунтовки 100-200 г на м2 в один приём.

Сложные основания мы рассмотрим при обсуждении облицовочных работ.

После оценки впитываемости нужно оценить качество основания. Ранее оштукатуренные поверхности (а также цементно-песчаную стяжку, если речь идёт о выравнивании пола) необходимо простучать. Необходимо удалить слабо держащиеся фрагменты штукатурки (стяжки), очистить поверхность от масляных и битумных пятен, пыль убрать пылесосом. Затем поверхность перед нанесением материала огрунтовать.

В зависимости от назначения и сферы использования каждый вид штукатурки имеет свой состав. В сегодняшних условиях для отделочных работ используется, как правило, сухая смесь, с дозированными в заводских условиях ингредиентами и подготовленная к затворению водой. Это позволяет, при правильном приготовлении раствора, гарантировать штукатурке необходимые показатели. Фасовка сухой смеси в мешки по 25 кг, 30 кг, 40 кг и 50 кг позволяет за один раз приготовить такое количество раствора, чтобы выработать его до начала схватывания вяжущего.

Виды сухих штукатурных смесей

Сухая строительная смесь для изготовления штукатурки бывает разных видов: на основе гипсового связующего – для внутренних отделочных работ и на цементом вяжущем, предназначенная для более широкой сферы использования, в первую очередь для отделки фасадов зданий и помещений с повышенной влажностью, на известковом вяжущем-для оштукатуривания фасадов. Такая штукатурка имеет свои разновидности. Она бывает стартовая и финишная. Стартовой производят грубое выравнивание крупных дефектов и неровностей стен и потолков, поэтому в её состав включён минеральный наполнитель более крупной фракции. В то же время, финишная штукатурка предназначена для чистовой отделки поверхности, что предполагает сухую смесь, составленную из мелких ингредиентов. Как правило, после нанесения финишного слоя, шпатлёвка для выравнивания уже не требуется, хотя использование грунтовки для улучшения сцепления чистового отделочного покрытия с штукатуркой необходимо. При необходимости нанесения штукатурки толстым слоем (более 50 мм), при нанесении на нетвёрдые основания (ДСП, пенополистирол и др.), а также в углах и местах стыков конструкций, она должна армироваться сеткой из стеклоткани для предотвращения растрескивания отделочного слоя.

Состав сухих штукатурных смесей

Сухие строительные смеси для штукатурки стен и потолков состоят:

- из вяжущих материалов – минеральных порошкообразных веществ с высокой адгезией: гипса, цемента, глины, строительной извести;

- из наполнителей – фракционированного кварцевого песка, мела, молотого кварца и других веществ;

- из полимерных добавок, придающих смеси необходимые свойства – высокую прочность, повышенную адгезию, время схватывания, морозостойкость, паропроницаемость, а также пластичность.

Основные физико-технические характеристики гипсовых штукатурных смесей

| Насыпная плотность, кг/м3 | 725-730 |
| --- | --- |
| Зернистость, мм | до 1,2 |
| Выход растворной смеси из 100 кг сухой, л | 120 |
| Время твердения и высыхания раствора, в среднем, сут | 7 |
| Плотность раствора, кг/м3 | 950-980 |
| Прочность, МПа |  |
| при сжатии | 3,5-4,5 |
| при изгибе | 1,6-2,2 |
| Теплопроводность, Вт/(м.К) | 0,25 |
| Жизнеспособность растворной смеси, мин | 20-30 |

Гипсовые штукатурные растворы имеют низкую плотность: в 2 раза ниже, чем у цементно-песчаных растворов. Это обусловлено применением в гипсовых смесях в качестве заполнителя перлитового песка. Поэтому работать с такими растворными смесями значительно легче, а расход сухой смеси на 1,6-2,2 м2 поверхности при толщине штукатурного слоя 10 мм составляет в среднем 10 кг против 20 кг цементно-песчаной смеси.

В силу высокой водопотребности гипсовых штукатурных смесей, затвердевшие растворы обладали высокой капиллярной пористостью, что обеспечивает им довольно высокие показатели паро- и газопроницаемости. Это создает комфортные условия для людей, которые живут или работают в таких помещениях, за счёт стабилизации влажности.

Ещё одно неоспоримое преимущество гипсовых растворов перед цементно-песчаными - при твердении они не дают усадки, тем самым предотвращая трещинообразование.

Т- 6 «Виды штукатурок»

Классификация штукатурок

Конструкция   штукатурок

|  | обрызг – первый штукатурный слой, обеспечивающий надёжное сцепление будущей штукатурки с поверхностью, наносится раствором жидкой консистенции, способом набрасывания. Толщина слоя зависит от материала поверхности: камневидная – 5-7 мм; деревянная – 5-7 мм. грунт – основной штукатурный слой, служащий для выравнивания поверхности, наносится раствором нормальной консистенции, способом набрасывания или намазывания. Толщина слоя зависит от вида вяжущего в растворе: цементный р-р – 5-7 мм; известковый, глиняный, гипсовый р-р – 7-10 мм. накрывка – завершающий штукатурный слой, служит для придания хорошего вида штукатурки. Наносится тщательно приготовленным раствором, способом намазывания. Толщина слоя – 2-3 мм. |
| --- | --- |

Конструкция   штукатурок в зависимости от качества их выполнения

| простая; улчшенная; высококачественная. | г) Любая по качеству штукатурка может быть и однослойной. В этом случае: - поверхность под оштукатуривание должна относительно ровной (отклонения от вертикали, горизонтали, выпуклости – не более 5 мм); - поверхность должна быть огрунтована; - штукатурный раствор должен быть тщательно приготовлен: просеян, иметь добавки, улучшающие адгезию (идеально подходят растворы, приготовленные из сухих штукатурных смесей). |
| --- | --- |

Т- 7 «Требования к качеству штукатурок. Дефекты»    (СНиП 3.04.01-87 табл. 9, 10)

Штукатурка должна прочно сцепляться с поверхностью, не отслаиваться, иметь хорошо затертую поверхность, без внешних дефектов.

Обработанная поверхность должна иметь одинаковый вид и одинаковый тон, допускаются мелкие выбоины, малозаметные на расстоянии 3 м. При частых выбоинах и неодинаково обработанных местах, заметных с расстояния 5 м, штукатурка бракуется. Следы стыков штукатурки не должны быть заметны с расстояния 5 м.

| Показатели | Допускаемые отклонения штукатурки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | простая | улучшенная | высококачественная и декоративная |
| Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 м) | Не более трех неровностей глубиной или высотой до 5 мм | Не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм | Не более двух неровностей глубиной или высотой до 2 мм |
| Отклонения поверхности от вертикали | 15 мм на всю высоту помещения | 2 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения | 1 мм на 1м высоты, но не более 5 мм на всю высоту помещения |
| Отклонения поверхности от горизонтали | 15 мм на все помещение | 2 мм на 1 м длины, но не более 10 мм на всю длину помещения или его часть, ограниченную прогонами, балками и т. д. | 1 мм на 1м длины, но не более 7 мм на всю длину помещения или его часть, ограниченную прогонами, балками и т. п. |
| Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т. п. от вертикали и горизонтали | 10 мм на весь элемент | 2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на весь элемент | 1 мм на 1м высоты или длины, но не более 3 мм на весь элемент |
| Отклонения радиуса криволинейных поверхностей и тяг от проектной величины (проверяются лекалом) | 15 мм | 7 мм | 5 мм |
| Отклонения ширины оштукатуренного откоса от проектной | Не проверяются | 3 мм | 2 мм |

| Дефект штукатурки | Причины возникновения дефектов |
| --- | --- |
| Трещины | - «жирные» растворы |
|  | - плохо перемешанные растворы (местами скопления вяжущего) |
|  | - применялся «отмоложенный» раствор |
|  | - слой за один раз нанесённого раствора больше допустимого |
|  | - предыдущий слой раствора не «схватился» |
|  | - штукатурка быстро высохла |
|  | - выполнение штукатурных работ производилось до полной усадки здания |
| Вспучивания и «отлупы» | - оштукатуривание было произведено по сырым поверхностям |
| «Дутики» | - раствор был приготовлен с использованием не выдержанной извести |
| «Высолы» | - испарение влаги, проникающей из стены через штукатурку и отложение на поверхности штукатурки различных солей |
| Грубая поверхность | - наличие чрезмерно крупных зёрен песка в накрывочном слое |

Т- 8 «Технология производства штукатурных работ»

Провешивание поверхностей под оштукатуривание

В современном строительстве в качестве штукатурных маяков используются специальные перфорированные профили. Они имеют Т-образную форму и различную ширину, используемую в зависимости от предполагаемой толщины будущей штукатурки..

Приёмы работ штукатурными растворами вручную

Ведение штукатурных работ с применением высокопроизводительной машины PFT G5

| - Высокая производительность 6-85 литров в минуту. - Отказ от тяжёлых ручных процессов: замешивание, нанесение смеси. - Снижение себестоимости работ. - Высота подачи до 18 метров, общая дальность подачи до 50 метров. - Разборка на модули - Простота и удобство транспортировки (габаритные размеры: 1150х650х1520). |  |
| --- | --- |
| Гипсовая штукатурка для машинного нанесения |  |
| 1. Нанесение раствора - Растворный пистолет держать перпендикулярно поверхности на расстоянии 15-30 см от неё; - Раствор наносить на поверхность горизонтальными рядами на ширину захватки, перекрывая предыдущий ряд по высоте на 1-1.5 см |  |
| 2. Разравнивание раствора - Производить h-правилом зигзагообразными движениями или вертикально по маякам |  |
| 3. Подрезка раствора - Через 90 минут осле нанесения раствора поверхность выравнивается металлической трапецеидальной рейкой (правилом) или широким металлическим шпателем. |  |
| 4. Затирка поверхности - После 15 минутной выдержки, поверхность смачивается водой и затирается кругообразными движениями жёсткой губчатой или войлочной тёркой. |  |
| 5. Заглаживание поверхности - После небольшой выдержки штукатурку заглаживаем широким шпателем или металлической тёркой-гладилкой |  |